厦门市妇幼保健院微量 X 射线安全检查设备（安检机）

项目市场调研公告

一、说明

（一）根据我院业务发展需要，拟于近期对我院镇海院区微量 X 射线安全检查设备（安检机）项目采购进行市场调研，诚邀具备合格资质、相应供货保障能力的供应商（开发商）报名参加市场调研。此调研不代表任何采购行为。

（二）请满足项目需求的供应商（开发商）按报名材料要求整理产品资料,报名单位须在2024年8月20日17:00前将满足报名材料要求的必备文件资料加盖公章按序装订，一式贰份于2024年8月21日17:00前交于设备物资部（思明区镇海路10号1号楼1007室）审核。逾期送达的报名文件以及不符合要求的报名文件不予受理，不接受邮寄文件。院内调研磋商时间以电话通知为准，不再挂网通知。

（三）本采购项目进入招标程序后，请有意向参与投标的供应商直接关注中国政府采购网。

（四）本项目联系人：陈老师 联系电话：13860430830。联系时间：工作日上午8:00-12:00 下午14:30-17:00

二、项目名称、数量及预算控制价

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量 X 射线安全检查设备（安检机） | 部署在厦门市妇幼保健院镇海院区三号楼安检使用。 | 1 | 套 |  |

三、微量 X 射线安全检查设备（安检机）配置要求

（一）通道尺寸≥500*300mm

（二）传送带高度≥600mm，传送带速度0.2 m/s、0.3m/s可选

（三）摄像头≥200万像素，线分辨力≤φ0.0787mm，空间分辨力≤1.0mm（水平和竖直）

（四）工作湿度范围≥10%～90%，工作温度范围≥0℃～45℃

（五）泄露剂量＜1μGy/h，距离设备外壳100mm

（六）X射线冷却方式采用油冷方式

（七）具备对违禁品的智能识别功能，当检测到违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警，违禁品至少包括：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞

（八）有机物分辨：设备在不低于0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围≥1mm～120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色

（九）灰度分辨：设备在不低于0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围≥1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯

（十）混合物分辨：设备在不低于0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围≥1mm～60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色

（十一）无机物分辨：设备在不低于0.3m/s速度正常工作时，应能分辨厚度范围≥0.2mm～14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色

（十二）材料分辨：设备在不低于0.3m/s速度正常工作时，应能分辨至少三种具有不同等效原子序数的材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色

（十三）有效材料分辨：设备在不低于0.3m/s速度正常工作时，应能分辨至少包含1.5 mm、2.0 mm和2.5 mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；至少应能分辨GB 15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域

（十四）穿透力：设备在不低于0.3m/s速度正常工作时，能够穿透钢板厚度≥45mm（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为佐证依据）

（十五）应具备包包关联功能，支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率≥98%（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为佐证依据）

（十六）具备联网功能，可接入医院安防平台，支持与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程控制传送装置、远程诊断、远程获取样机运行状态、进行集中管理和联动控制等联网操作（提供承诺函）

（十七）显示屏尺寸≥23寸，分辨率≥1920*1080

（十八）安装场所：长3米、宽2.8米、高2.3米，可以现场察看。

四、报名材料

报名材料递交必备文件清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 封面：应注明供应商（开发商）企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式（附件1） |
| 2 | 产品信息：产品生产厂家、品牌、型号、产地，主要性能（含优势、亮点）、彩页资料等 |
| 3 | 产品报价（附件5） |
| 4 | 产品详细技术参数 |
| 5 | 承诺交货时间及原厂售后服务承诺等服务方案 （含质保期、响应速度及质保到期后年度维保费用报价等） |
| 6 | 产品市场占有率及近两年用户清单 |
| 7 | 提供产品最近一次中标资料 （尽可能提供福建省内同类型三甲医院中标资料，含中标通知书、招标参数、配置清单、发票复印件等） |
| 8 | 提供开发商及供应商资质（硬件产品提供原厂授权书、软件产品提供软件著作权证书等，根据实际情况提供） |
| 9 | 廉洁承诺书（详见附件2） |
| 10 | 中小企业声明函（货物）（详见附件3） |
| 11 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（详见附件4） |

备注：1-11项均为必备资料，按项目内容顺序排列，并注明项目序号及页码，胶装成册。若无法提供某项要求的文件资料，请在该项所对应的页面上填写情况说明。

请供应商（开发商）务必保证所填信息真实准确，我院将组织相关专家对投递产品资料进行审核，一经发现有弄虚作假及其他问题等，相关供应商（开发商）将纳入我院违法失信黑名单。

厦门市妇幼保健院

2024年8月16日

附件1

厦门市妇幼保健院

报

名

材

料

项目名称：

序 号：

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

日 期：

附件2

廉洁告知书

：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

1严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

2坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

3不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

4不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

5不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

6不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

厦门市妇幼保健院

年 月 日

厦门市妇幼保健院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签字：

单位盖章：

日期：

附件3

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加【厦门市妇幼保健院】的【xxxxxxxxxxxxxx】采购活动，属于【 】行业，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 行业 | 制造商全称 | 从业 人员 （人） | 营业 收入 （万元） | 资产 总额 （万元） | 企业类型 （根据划型标准填写中型企业或小型企业或微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、“工业”行业的划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

填报的企业类型应与划型标准对应。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，在空格内填“\”即可。若填报的数据与投标人自己提供的上一年度财务审计报告数据有出入的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

3、表格内的空格都要填写，同时不得删减、更改内容。

附件4

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：厦门市妇幼保健院

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报名供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附件5

报价一览表

单位：万元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 保修期 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同生效之日起 天内完成设备的安装、对接、调试、培训并交付使用。 |
| 首次总报价（大写）：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |